ТЗ: Міжкадровий попіксельний медіанний фільтр (K=3, K=5 та K=15–50 для 8-bit)

Режим ArbitraryK8bit поки можна не реалізовувати

1. Призначення

Реалізувати модуль, який для відеопотоку обчислює міжкадрову попіксельну медіану (лише по часу, без просторового вікна) та формує різницевий кадр (residual) для подальшої обробки в pipeline:

R_t(x,y) = I_t(x,y) − Med_t(x,y).

2. Вхід / вихід

2.1 Вхід

• Вхідні кадри I_t розміру N×M, 1 канал (grayscale).

• Тип пікселя: uint8 або uint16 (обов’язково). Режим K=15–50 реалізується лише для uint8 (див. розділ 6.3).

• Кадри надходять послідовно (streaming).

2.2 Вихід

• Med_t (опційно, для дебагу/логів або діагностики).

• Residual_t як знаковий кадр:

– для uint8 → int16;   – для uint16 → int32.

3. Режими роботи

Підтримати 3 режими:

A) FixedK3: точна медіана за 3 кадрами (K=3).

B) FixedK5: точна медіана за 5 кадрами (K=5).

C) ArbitraryK8bit: точна медіана за довільним K у діапазоні 15–50, лише для uint8, зі зберіганням усіх K кадрів у кільцевому буфері.

4. Параметри (конфіг)

4.1 Основні параметри

• mode ∈ {FixedK3, FixedK5, ArbitraryK8bit}.

• stride ≥ 1 — крок відбору кадрів у буфер медіани:

stride=1 → кожний кадр; stride=2 → через 1; stride=3 → через 2; загально — беремо кожний stride-й кадр.

• K_arbitrary — використовується лише в режимі ArbitraryK8bit: 15 ≤ K_arbitrary ≤ 50.

4.2 Режим часової симетрії

temporal_mode:

Тут і завжди використовується лише режим Causal

• Centered (симетричний): використовує кадри {t−s, t, t+s} для K=3; {t−2s, t−s, t, t+s, t+2s} для K=5; для довільного K — центроване вікно розміру K з кроком s=stride. Потрібна затримка latency = stride·(K//2) кадрів.

• Causal (каузальний): використовує лише минулі кадри (без 'майбутніх'), затримка 0 кадрів.

4.3 Режим формування виходу для пропущених кадрів

output_mode:

Тут і завжди використовується лише режим HoldLastMedian

• SelectedOnly — видавати residual лише для кадрів, що потрапили в медіанний буфер (кожний stride-й).

• HoldLastMedian — медіану оновлювати лише для вибраних кадрів, але residual видавати для кожного вхідного кадру, використовуючи останню обчислену медіану. Рекомендований дефолт для високого FPS.

5. API (публічний інтерфейс)

Допускається реалізація на 'сирих' масивах або через cv::Mat. Важливо:

• для K=3 та K=5 — два окремі ядра (дві процедури), вибір ядра один раз у конструкторі/ініціалізації;

• для K=15–50 (uint8) — окрема процедура;

• мінімум алокацій у processFrame (усі буфери виділяються один раз у конструкторі/reset).

Рекомендовані enums/конфіг:

enum class TemporalMedianMode { FixedK3, FixedK5, ArbitraryK8bit };
enum class TemporalMode { Centered, Causal };
enum class OutputMode { SelectedOnly, HoldLastMedian };

struct TemporalMedianConfig {
    TemporalMedianMode mode = TemporalMedianMode::FixedK3;
    TemporalMode temporal_mode = TemporalMode::Causal;
    OutputMode output_mode = OutputMode::HoldLastMedian;
    int stride = 1;          // >=1
    int K_arbitrary = 31;    // 15..50, only for ArbitraryK8bit
    bool output_median_frame = false;
};

Примітка: допускається інший формат (наприклад cv::Mat), але важливо зберегти:

- два різних ядра FixedK3 (K=3), FixedK5 (K=5), ArbitraryK8bit (К=)

- вибір ядра один раз у конструкторі/ініціалізації,

- мінімум алокацій у processFrame.

“Мінімум алокацій у processFrame” означає:

- У функції обробки не створювати нові масиви, std::vector, cv::Mat тощо на кожному кадрі.

- Усі буфери (кільцевий буфер кадрів, медіанний кадр, службові масиви) виділяються один раз у конструкторі або reset().

- processFrame повинен лише працювати з уже виділеною пам’яттю.

- Динамічні алокації всередині гарячого циклу сильно б’ють по FPS через heap-операції.

- Для high-FPS це критично: навіть одна зайва алокація на кадр може стати вузьким місцем.

6. Внутрішня логіка (сковзне вікно + stride)

6.1 Ведення рахунку кадрів

Глобальний лічильник кадрів t. Кадр потрапляє в медіанний буфер, якщо t % stride == 0 (узгодити, чи t починається з 0 чи з 1 — зафіксувати в коді).

6.2 Ring buffer

Для FixedK3/FixedK5: розмір буфера = K кадрів (3 або 5).

Для ArbitraryK8bit: розмір буфера = K_arbitrary кадрів (15–50), зберігаються всі кадри у кільцевому буфері.

6.3 Режим ArbitraryK8bit (K=15–50, uint8) — вимоги та прискорення

• Реалізувати точну ковзну медіану по часу для uint8 при 15 ≤ K ≤ 50, з оновленням буфера за stride.

• Зберігати всі K кадрів (кільцевий буфер) — це необхідно, щоб коректно підтримувати ковзне вікно та видаляти найстаріший кадр.

• Алгоритм обчислення медіани: для кожного пікселя зібрати K значень з буфера у попередньо виділений робочий масив та застосувати selection (median) через std::nth_element (без повного сортування). K ≤ 50 — малий, тому nth_element є прийнятним компромісом.

• Оптимізація (обов’язково як вимога до реалізації): не робити алокацій у циклі по пікселях; робочий буфер K елементів виділити один раз (наприклад, на рядок/тайл, або як thread-local буфер).

• Заборонено робити 'гістограму 256 bins на кожен піксель' (пам’ять неприйнятна). Якщо потрібні histogram-підходи — лише тайлово/блочно (опційно, не в базовій реалізації).

7. Ядра обчислення медіани (обов’язково окремі процедури)

7.1 Ядро FixedK3: median3_frame

Піксельне ядро (порівняння/обміни, без сортування):
template<typename T>
inline T median3(T a, T b, T c) {
    if (a > b) std::swap(a,b);
    if (b > c) std::swap(b,c);
    if (a > b) std::swap(a,b);
    return b;
}

7.2 Ядро FixedK5: median5_frame

Піксельне ядро (sorting network, compare-swap):
template<typename T>
inline void cswap(T& x, T& y) { if (x > y) std::swap(x,y); }

template<typename T>
inline T median5(T a, T b, T c, T d, T e) {
    cswap(a,b); cswap(d,e);
    cswap(c,e); cswap(c,d);
    cswap(a,d); cswap(b,e);
    cswap(b,c); cswap(a,c);
    cswap(b,d);
    return c;
}

7.3 Ядро ArbitraryK8bit: medianK_frame_uint8 (K=15–50)

Використати std::nth_element для вибору елемента з індексом k = K/2 (цілочисельно). Повне сортування заборонено (як базовий варіант).

Робочий буфер має бути попередньо виділений та повторно використовуваний (row/tile/thread-local).

8. Обчислення residual

Після отримання Med_t:

• uint8: residual[i] = (int16_t)cur[i] − (int16_t)med[i]

• uint16: residual[i] = (int32_t)cur[i] − (int32_t)med[i]

Оскільки операція обчислення residual (I − Med) може призводити до розширення діапазону значень яскравості (включаючи від’ємні значення), використовується знаковий тип підвищеної розрядності.

9. Продуктивність та обмеження

• Заборонити алокації у гарячому циклі processFrame (усі буфери виділяються в reset()/конструкторі).

• Паралельність (опційно): OpenMP/TBB/cv::parallel_for_ на рівні проходу по пікселях або по тайлах.

• SIMD — опційно (майбутнє), але логіка має бути модульна та без глибоких залежностей.

10. Граничні умови (розігрів буфера)

Поки буфер K кадрів не заповнений — processFrame повертає false (нема валідного residual). Альтернатива (не дефолт): residual=0 за окремим прапорцем.

11. Юніт-тести (обов’язково)

• Зробити повільний еталон (повне сортування K значень на піксель) та порівняти з швидкою реалізацією.

• Тести для: FixedK3, FixedK5, ArbitraryK8bit (K=15, 31, 50), stride=1/2/3, Causal/Centered, SelectedOnly/HoldLastMedian.

• Вимога: побітова рівність Med_t з еталоном та коректність residual.

12. Приймальні критерії

• Коректність за тестами розділу 11.

• Стабільна робота на довгій послідовності (10^6 кадрів у симуляції) без витоків пам’яті.

• Відсутність алокацій у processFrame.

• Час обробки масштабується лінійно від N×M.

Додаток A (необов’язково, для майбутнього)

A1. Для 12/16-bit: варіант прискорення через квантування до 8–10 біт для оцінки фону (median), з подальшим масштабуванням/відніманням у 16-bit.

A2. Approx background без зберігання K кадрів: онлайн-оцінка квантиля/медіани (не ковзна медіана), якщо потрібна мінімальна пам’ять.

A3. Адаптивний stride (auto) залежно від FPS/навантаження.