В документі ТЗ_Міжкадровийv2_попіксельний_медіанний_фільтр_лише.docx десь написано що міжкадровий медіанний фільтр збільшує діапазон яскравості пікселя

Коротко: ні, у цьому документі такого твердження немає.

Там згадується лише:

- діапазон K (кількість кадрів): “K у діапазоні 15–50”

- типи даних (uint8, uint16, int16, int32)

Але жодного місця, де сказано, що:

міжкадровий медіанний фільтр збільшує діапазон яскравості пікселя — немає

Важливе уточнення (по суті питання)

Фактично це твердження було б некоректним:

- Медіанний фільтр (навіть міжкадровий)
→ не змінює діапазон значень яскравості
→ вихідне значення завжди одне з вхідних

- Але у вас є:

Rt=It-Medt

→ і саме residual:

- може мати ширший числовий діапазон тому ви правильно перейшли:

  - uint8 → int16

  - uint16 → int32

👉 Тобто:

- медіана — не розширює діапазон

- різниця (residual) — розширює

Висновок

У ТЗ все сформульовано правильно і акуратно:

- розширення діапазону імпліцитно враховане через тип residual

- але ніде не зроблено помилкового твердження про медіану

Лекція додаткова 6_4 Яскравісне вирівнювання кадрів інверсним медіанним фільтром.docx

Прошу подивитись розділ 4 лекції стр 15-18. Там теж про це - про причини.

Так, тут якраз є те місце, про яке ви говорите — і воно дуже важливе концептуально.

🔎 Що написано в лекції (розділ 4)

У розділі 4 прямо сказано: “Діапазон значень яскравості пікселів при інверсній медіанній фільтрації може збільшитися”

І далі наведено приклад: було ~358.8 ADU стало ~395.3 ADU

  - причому з’являються: негативні значення розширення максимуму/мінімуму

⚠️ Ключове: це НЕ про медіану як таку

У тексті причина сформульована дуже правильно, але її легко неправильно інтерпретувати.

✔ Реальна причина (з лекції + інтерпретація):

Розширення виникає через:

I'=I-Med

а не через саму медіану.

🧠 Фізичний зміст (те, що важливо для ТЗ)

1. Медіана

- значення ∈ множини вхідних значень

- діапазон НЕ змінює

2. Віднімання (інверсна медіана)

Ось де ключ:

I'(x,y)=I(x,y)-Med(x,y)

якщо: в одному місці фон дуже світлий (велика медіана), а об'єкт темний  отримаємо велике від’ємне значення

  - в іншому: фон темний (мала медіана), аоб'єкт яскравий → отримаємо велике додатне значення

📌 Те, що написано в лекції про причини

Там наведено конкретний сценарій:

одночасна наявність
– “битого” пікселя у максимумі
– “гарячого” пікселя у мінімумі

👉 Це означає:

- різні ділянки з різною базою (фоном)

- після віднімання → асиметричні великі відхилення

🎯 Дуже важливий висновок (для ТЗ)

Формулювання треба робити так:

❌ НЕПРАВИЛЬНО
“медіанний фільтр розширює діапазон”

✅ ПРАВИЛЬНО
“операція інверсної медіанної фільтрації (віднімання медіани) призводить до розширення діапазону значень”

🔧 Як це пов’язано з вашим ТЗ

У вашому ТЗ це вже ідеально враховано:

uint8 → int16
uint16 → int32

👉 це рівно відповідь на:

- появу від’ємних значень

- розширення діапазону

💡 Рекомендація (дуже точкова, як для статті/ТЗ)

Я б додав 1 фразу в розділ 8:

“Оскільки операція обчислення residual (I − Med) може призводити до розширення діапазону значень яскравості (включаючи від’ємні значення), використовується знаковий тип підвищеної розрядності.”

Третє твердження. Користувач не любить збільшення кадрів. Як я маю йому повернути кадр як інверсний медіанний - я маю йому повернути у вигляді інверсного медіанного кадру.

Тут у вас абсолютно правильна інженерна проблема:

математика “вимагає” розширення діапазону, а користувач — ні.

Рішення — не змінювати метод, а додати етап приведення (normalization / mapping).

🎯 1. Що саме ви маєте повернути

Ви правильно формулюєте:

користувачу треба повернути інверсний медіанний кадр

Тобто:

I'=I-Med

Але:

- це внутрішнє представлення користувачу потрібно:

  - той самий зміст але у допустимому діапазоні (наприклад uint8)

⚠️ 2. Конфлікт (формально)

Після:

I'=I-Med

маємо:

- від’ємні значення

- розширений діапазон

👉 це несумісно з:

- uint8 [0..255]

✅ 3. Є 3 коректні способи (і всі — з лекції)

✔ Варіант A — Зсув (offset)

I''=I'-min⁡(I')

👉 усе стає ≥ 0

Плюси:

- простий

- без втрати контрасту

Мінус:

- змінюється “нуль” (але для користувача це зазвичай нормально)

📌 Це прямо є в лекції (формула (2))

✔ Варіант B — Clipping (обмеження)

I''=clip(I',0,255)

Плюси:

- дуже швидко

- зберігає тип

Мінуси:

- втрата інформації (перенасичення)

👉 У лекції рекомендується саме обмеження, а не стиснення

✔ Варіант C — Масштабування (compression)

I''=α⋅I'

де:

α=rangeorigrangenew

Плюси:

- гарантує вхідний діапазон

Мінуси:

- вбиває слабкі сигнали ❗

👉 у лекції сказано: це гірший варіант

🧠 4. Як правильно зробити в ТЗ (ключове рішення)

Вам не треба обирати один варіант.

Правильне рішення — дати режими.

🔧 Рекомендована структура API

enum class OutputDynamicRangeMode {
    RawSigned,        // int16/int32 (для алгоритмів)
    ShiftToPositive,  // I' - min(I')
    ClipToInputRange, // clip до [0..255]
    ScaleToInputRange // масштабування
};

🎯 Рекомендований дефолт

👉 якщо це система CV:

- внутрішньо: RawSigned (int16)

- для користувача: ClipToInputRange

💡 5. Найважливіше (архітектурно)

👉 Не робіть компроміс на рівні алгоритму.

Правильно:

- ядро:

R=I-Med

- окремий блок:
post-processing / visualization

🧾 6. Як це сформулювати в ТЗ (готовий фрагмент)

Можете вставити майже як є:

Оскільки результат інверсної медіанної фільтрації (residual) може мати розширений діапазон значень (включаючи від’ємні), для повернення результату користувачу передбачено етап приведення діапазону.

Підтримуються режими:
– без змін (signed формат);
– зсув у додатну область;
– обмеження до діапазону вхідного зображення;
– масштабування.

Рекомендованим є режим обмеження (clipping), що мінімізує втрати слабкоконтрастних об'єктів.

🧠 Підсумок (дуже коротко)

- Медіана → не проблема

- I − Med → проблема

- Рішення:
👉 не міняти формулу
👉 додати post-processing режим

✅ Що у вас насправді (ключове)

Згідно ТЗ та уточнення:

- медіана по часу (попіксельно)

- K = 3 або 5

- каузальний режим

- stride + HoldLastMedian

👉 і головне:

- алгоритм не гістограмний

- а:

  - median3 (3 compare-swap)

  - median5 (sorting network)

🧠 Висновок.  У вас:

- фіксована складність

- константний час на піксель

- жодних while-циклів

- жодної залежності від статистики значень

✍️ НАУКОВИЙ ФРАГМЕНТ ( результат інверсної медіанної фільтрації має бути повернений у тому ж форматі, що й вихідні кадри (наприклад, uint8 / uint16).)

4. Розширення діапазону яскравості та приведення формату при міжкадровій інверсній медіанній фільтрації

Міжкадровий попіксельний медіанний фільтр використовується для оцінки фону відеопослідовності шляхом обчислення медіани значень відповідних пікселів у часовому вікні малого розміру (K=3 або K=5). Результуюче зображення після інверсної медіанної фільтрації визначається як

Rt(x,y)=It(x,y)-Medt(x,y),

де It — поточний кадр, Medt — оцінка фону.

Як показано для аналогічного підходу у внутрішньокадровому випадку (рис. 9–12), така операція призводить до розширення діапазону значень яскравості, включаючи появу від’ємних значень . Це є фундаментальною властивістю різницевих перетворень і не залежить від способу обчислення медіани.

4.1. Проблема узгодження форматів даних

У практичних системах обробки зображень (зокрема в задачах реального часу) результат обробки повинен:

- зберігатися у тому ж форматі, що і вхідні кадри (наприклад, 8-бітний або 16-бітний),

- бути сумісним із подальшими модулями обробки,

- не вимагати збільшення розрядності (що веде до зростання обсягів пам’яті та трафіку).

Однак результат Rt(x,y):

- може містити від’ємні значення,

- може виходити за межі 0255 або 065535,

- має ширший динамічний діапазон.

Таким чином, виникає необхідність приведення результату до вихідного формату.

4.2. Методи приведення діапазону

Згідно з аналізом, наведеним у лекції, можливі два базові підходи:

1. Масштабування (стиснення діапазону)

Значення яскравості множаться на коефіцієнт:

α=rangeorigrangeresidual.

Недоліком є втрата слабкоконтрастних об’єктів .

2. Обмеження (clipping)

Значення обмежуються діапазоном:

Rtclip(x,y)=min⁡(max⁡(Rt(x,y),0),Imax).

Цей підхід:

- не змінює масштаб сигналу,

- зберігає локальний контраст,

- є рекомендованим у практичних системах .

3. Зсув (offset) у додатну область

Rtshift(x,y)=Rt(x,y)-min⁡(Rt).

Цей підхід використовується для візуалізації, але змінює базовий рівень сигналу.

4.3. Обчислювальна складність приведення формату

На відміну від обчислення медіани для K=3 або K=5, яке має:

- фіксовану складність,

- сталу кількість операцій на піксель,

операція приведення формату:

- вимагає додаткового проходу по всьому кадру,

- має складність:

O(N⋅M),

де N×M — розмір зображення.

4.3.1. Порівняння витрат

Для кожного пікселя:

  - медіана (K=3,5): ~3–9 операцій порівняння,

  - приведення (clipping): 2–3 операції (min/max),

  - масштабування: множення + приведення типу (дорожче),

  - зсув: потребує попереднього обчислення глобального мінімуму (додатковий прохід).

👉 Таким чином: приведення формату додає приблизно 30–100% до вартості обробки одного пікселя (залежно від методу).

4.3.2. Важливе зауваження

На відміну від медіанного фільтра:

- складність приведення не залежить від статистики даних,

- час виконання є стабільним,

- але збільшує загальне навантаження пропорційно розміру кадру.

4.4. Коли доцільно виконувати приведення формату

Виконання приведення доцільно лише тоді, коли це необхідно:

✔ Доцільно:

- при передачі даних користувачу,

- перед візуалізацією,

- перед записом у файл,

- при передачі в модулі, що очікують uint8/uint16.

❌ Недоцільно:

- у внутрішніх обчисленнях pipeline,

- перед детекцією слабких сигналів,

- у високочастотних циклах обробки (high-FPS),

- при багаторазовому використанні одного й того ж результату.

4.5. Вплив аномальних пікселів

Аномальні пікселі (гарячі, биті, імпульсні) впливають:

- на розширення діапазону значень,

- на появу екстремальних значень у residual,

- на кількість відсічених значень при clipping.

Однак, у випадку міжкадрового медіанного фільтра з малим K:

- вони не впливають на час обчислення медіани,

- але можуть збільшити частку значень, що підлягають обмеженню.

Висновок. Інверсна міжкадрова медіанна фільтрація з малим часовим вікном (K=3,5) є обчислювально стабільною та ефективною процедурою оцінки фону. Основною додатковою обчислювальною витратою є етап приведення результату до вихідного формату, який вимагає повного проходу по кадру та може становити значну частину часу обробки. У зв’язку з цим доцільно відкладати цю операцію до етапів взаємодії з користувачем або зовнішніми системами, зберігаючи внутрішнє представлення у розширеному форматі.

Формула для обмеження (clipping) - стр 5. Прошу запропонувати формулу чи алгоритм, яка підходить кодеру.

Так, для кодера краще дати не тільки формулу, а й чіткий алгоритм режиму clipping.

1. Базова формула residual

Для кожного пікселя:

R(x,y)=It(x,y)-Mt(x,y)

де It(x,y)— поточний кадр, Mt(x,y)— міжкадрова медіана фону.

2. Clipping до формату вхідного кадру

Якщо вхідний кадр має діапазон:

LminLmax

то результат для користувача:

Iout(x,y)=min⁡max⁡R(x,y),Lmin,Lmax

Для uint8:

Iout(x,y)=min⁡max⁡R(x,y),0,255

Для uint16:

Iout(x,y)=min⁡max⁡R(x,y),0,65535

Це відповідає ідеї з документа: медіана сама діапазон не розширює, але різницевий residual I-Medможе давати від’ємні та надмірні значення, тому потрібне приведення до формату вихідного кадру .

3. Псевдокод для кодера

for each pixel (x, y):
    residual = int32(current[x,y]) - int32(median[x,y])
    if residual < MIN_VALUE:
        output[x,y] = MIN_VALUE
    else if residual > MAX_VALUE:
        output[x,y] = MAX_VALUE
    else:
        output[x,y] = residual

4. Рекомендоване формулювання в ТЗ

Результат інверсної міжкадрової медіанної фільтрації обчислюється у розширеному знаковому типі як різниця поточного кадру та міжкадрової медіани. Для повернення результату у форматі вхідного кадру застосовується операція обмеження значень до допустимого діапазону типу даних без масштабування сигналу.

Як розумію - це для одного пікселя. Все працює в циклі по пікселям кадру. Перед цим виконується визначення MIN_VALUE, MAN_VALUE. так? Як так прошу надати загальний псевдокод. Чи щось подібне є в openCV?

Так — ви правильно розумієте архітектуру:

- все обчислюється попіксельно в одному проході,

- MIN/MAX визначаються не по кадру, а задаються типом даних (це ключовий момент),

- додаткового проходу для clipping не потрібно.

1. Важливе уточнення (часта помилка)

❌ НЕ треба робити:

MIN_VALUE = min(R по кадру)
MAX_VALUE = max(R по кадру)

✔ ПРАВИЛЬНО:

MIN_VALUE = 0
MAX_VALUE = 255        // для uint8

або

MIN_VALUE = 0
MAX_VALUE = 65535      // для uint16

👉 Тобто:

- clipping — це приведення до формату, а не нормалізація

2. Повний псевдокод (як для DP1 / real-time)

Вхід:

- буфер з K кадрів

- поточний кадр I_t

- режим K = 3 або 5

Варіант: K = 3 (найшвидший)

for y in 0..H-1:
    for x in 0..W-1:
        // 1. Взяти значення з буфера
        a = frame[t-2][x,y]
        b = frame[t-1][x,y]
        c = frame[t][x,y]
        // 2. median3 (без циклів)
        if (a > b) swap(a, b)
        if (b > c) swap(b, c)
        if (a > b) swap(a, b)
        med = b
        // 3. residual (у розширеному типі)
        r = int32(c) - int32(med)
        // 4. clipping (uint8)
        if (r < 0):
            out[x,y] = 0
        else if (r > 255):
            out[x,y] = 255
        else:
            out[x,y] = (uint8)r

3. Оптимізований варіант (branchless)

Для SIMD / high-performance:

r = c - med
r = max(r, 0)
r = min(r, 255)
out = (uint8)r

👉 Це критично для 1–5 ms режиму

4. Варіант через LUT (інколи ще швидше)

out = LUT[r + OFFSET]

але:

- треба таблиця

- не завжди вигідно для cache

5. Чи є це в OpenCV?

Так — є прямі аналоги, але не як один оператор.

🔹 Обчислення різниці

cv::subtract(src, median, dst, cv::noArray(), CV_16S);

👉 дає signed результат

🔹 Clipping (saturate)

dst.convertTo(out, CV_8U);

або коротше:

cv::Mat out;
cv::subtract(src, median, tmp, cv::noArray(), CV_16S);
tmp.convertTo(out, CV_8U);  // автоматичний clipping

👉 тут використовується внутрішньо:

saturate_cast<uint8>()

🔹 Явний clipping

cv::min(tmp, 255, tmp);
cv::max(tmp, 0, tmp);

6. Як це сформулювати для кодера (ідеально) 👉 одна фраза:

Clipping виконується попіксельно в одному проході як saturating cast до типу вихідного зображення без попереднього обчислення глобальних мінімумів/максимумів.

7. Архітектурно правильна схема (ваш стиль DP1)

Frame buffer → Median → Residual (int16/int32)
                             ↓
                     [optional block]
                        Clipping
                             ↓
                        uint8 output

8. Дуже важливий інженерний висновок

👉 clipping:

- O(N) — як і вся обробка

- +2 операції на піксель

- НЕ залежить від K

- НЕ потребує додаткового проходу