Бінування

Бінування (binning) — це агрегування сусідніх пікселів у більші «блоки» (біни) з формуванням нового зображення меншої роздільної здатності.
Типово використовується 2×2, 4×4 тощо.

Нехай початкове зображення

I∈RH×W

Після бінування з кроком k отримуємо

I'∈RHk×Wk

Для усереднюючого бінування:

I'(i,j)=1k2m=0k-1n=0k-1I(ki+m,kj+n)
2. Типи бінування

🔹 Усереднююче (Average binning)

- зменшує шум

- зменшує SNR-варіацію

- підходить для наукових задач

🔹 Сумуюче (Sum binning)

- зберігає енергію сигналу

- використовується в астрономії

- SNR зростає ~ √(k²)

🔹 Максимальне (Max binning)

- підсилює яскраві об’єкти

- аналог max pooling у CNN

3. Скорочення обчислювальної складності

Якщо детектор має складність:

O(HW)
то після бінування 2×2:

OH2W2=14O(HW)
Для 4×4 — виграш у 16 разів.

Це критично для:

- обробки відео в реальному часі

- трекінгу

- пошуку слабких об’єктів

- GNSS-візуалізацій з великою розмірністю

4. Бінування на рівні сенсора

Існує два принципово різних підходи:

✅ Hardware binning (на сенсорі)

- пікселі сумуються до АЦП

- зменшується readout noise

- покращується SNR

- швидший зчитування

⚠ Software binning

- відбувається після оцифрування

- шум не зменшується

- лише зменшення роздільності

Для вашої SWIR-камери Mercury3 можливий апаратний binning (залежить від сенсора).

5. Вплив на SNR

Для сумуючого бінування 2×2:

Сигнал:

S'=4S
Шум (припустимо незалежний):

σ'=4σ=2σ
Отже:

SNR'=4S2σ=2⋅Sσ
SNR зростає пропорційно k.

Це дуже важливо для:

- слабких астрономічних об’єктів

- малоконтрастних цілей

- нічного спостереження

6. Коли варто застосовувати

✔ До детекції

- якщо об’єкт більший за 3–4 пікселі

- якщо потрібна швидкість

- якщо шум домінує

✖ Не варто

- якщо об’єкт 1–2 пікселі

- якщо потрібна субпіксельна точність

- якщо робиться астрометрія

7. Зв’язок із CV-системами

У вашій модульній архітектурі CV-систем логічно:

- зробити binning окремим preprocessing-модулем

- керувати ним через конфіг:

  - binning_factor = 1, 2, 4

  - mode = sum | average | max

- дозволити порівнювати сценарії через ScenarioID

Це дозволяє формально досліджувати:

- вплив просторової дискретизації

- зміну ROC-кривих

- зміну метрик IoU / Recall

8. Порівняння з downsampling

Бінування ≠ звичайний resize.

| Метод | Фізичний сенс | SNR | Обчислення |
| --- | --- | --- | --- |
| Resize (bilinear) | інтерполяція | не покращує | ↓ |
| Binning (sum) | фізичне сумування | ↑ | ↓↓↓ |
| Pooling | агрегація | залежить | ↓ |

Нехай:

- початкове зображення

I(x,y),x=0,…,W-1,  y=0,…,H-1
координати задані в куті пікселя;

- фактор бінування k.

1️⃣ Формула сумуючого (sum) бінування

Забіноване зображення:

Ib(i,j)=m=0k-1n=0k-1I(ki+m,  kj+n)

де

i=0,…,Wk-1,j=0,…,Hk-1
Це — чисте сумування сигналу без нормування.

2️⃣ Геометрична інтерпретація

Піксель ijу CKb

CKb відповідає області в CK0:

x∈[ki,  ki+k]
y∈[kj,  kj+k]
(межі в кутових координатах)

3️⃣ Перетворення координат після сумуючого бінування

Сумуюче бінування не змінює геометрії, а лише агрегує інтенсивність.

Тому координатне перетворення таке ж саме:

x0=xoff+k xb
y0=yoff+k yb
4️⃣ Якщо позиція об’єкта визначена центром мас у бінованому кадрі

Нехай центр у CKb:

(xb,yb)=∑i Ib(i,j)∑Ib(i,j)
Тоді центр у CK0:

x0=xoff+k xb
y0=yoff+k yb
Важливо: додаткового k-12не потрібно, бо координати кутові.

5️⃣ Вплив на сигнал і шум

Якщо шум незалежний з дисперсією σ2:

Сигнал:

Sb=k2S
Дисперсія шуму:

σb2=k2σ2
Стандартне відхилення:

σb=kσ
Тому:

SNRb=k2Skσ=k⋅SNR
6️⃣ Узагальнення (з ROI)

Якщо перед бінуванням був зсув ROI:

Ib(i,j)=m=0k-1n=0k-1I(xoff+ki+m, yoff+kj+n)

1️⃣ Що таке xoff

xoff— це горизонтальний зсув (offset) області обробки відносно початкового кадру.

Інакше:

це координата лівої межі ROI у системі координат початкового кадру.

Аналогічно
yoff— координата верхньої межі ROI.

2️⃣ Навіщо він з’являється

Якщо ви перед бінуванням або детекцією робите:

- crop

- роботу лише в частині кадру

- sliding window

- апаратний ROI на камері

то координати у новому кадрі починаються з нуля.

Але фізично вони належать до початкового кадру.

3️⃣ Геометрична схема

Початковий кадр:

(0,0) ------------------> x

|

|

v

y

Ви вирізаєте ROI:

- лівий верхній кут ROI у СК₀:
xoffyoff

У новій СК ROI:

(0,0) — це (x_off, y_off) у СК₀

4️⃣ Формула перерахунку координат

Якщо координати задані в куті пікселя:

Без бінування:

x0=xoff+xROI
y0=yoff+yROI
З бінуванням фактором k

x0=xoff+k xb
y0=yoff+k yb
5️⃣ Числовий приклад

Повний кадр: 1920×1080

Ви вирізали ROI:

- починається з xoff=400

- yoff=200

Після цього зробили binning 2×2.

Детектор знайшов об’єкт у забінованому кадрі:

xb,yb)=(50,30
Тоді в початковому кадрі:

x0=400+2⋅50=500
y0=200+2⋅30=260
Саме ці координати треба записувати у JSON.

6️⃣ Коли xoff=0

Якщо:

- ви працюєте з повним кадром

- немає crop

- немає апаратного ROI

тоді просто:

x0=k xb
7️⃣ Типова помилка

Якщо не врахувати xoff:

- bbox зміщується

- IoU падає

- трекінг "пливе"

- порушується трасованість між рівнями обробки

8️⃣ Архітектурно правильний підхід

У конфігурації сценарію зберігати:

bin_factor: 2

roi_offset:

x: 400

y: 200

І мати окремий модуль:

CoordinateMapper

який виконує всі перетворення.

Метод Фізичний сенс SNR Обчислення Resize (bilinear) інтерполяція не покращує ↓ Binning (sum) фізичне сумування ↑ ↓↓↓ Pooling агрегація залежить ↓ Прошу пояснити ці поняття

Розглянемо строго з точки зору лінійних операторів над зображенням та їх впливу на сигнал і шум.

Нехай початкове зображення:

I(x,y)=S(x,y)+ε(x,y)
де
S— сигнал,
ε— шум,
E[ε]=0,
Var(ε)=σ2, шум незалежний по пікселях.

1️⃣ Resize (bilinear)

📌 Фізичний сенс

Інтерполяція — це перерахунок значення в новій точці як зваженої суми сусідніх пікселів.

Для зменшення масштабу:

Ir(i,j)=m,nwmnI(m,n)
де
∑wmn=1

Це не сумування енергії — це усереднення з нормуванням.

📌 Вплив на SNR

Сигнал:

Sr=∑wmnS
Шум:

Var(εr)=σ2∑wmn2
Для bilinear:

∑wmn2<1
Але оскільки сигнал теж масштабується тими ж вагами, відношення:

SNRr≈SNR
✔ Геометрія зменшується
✖ Фізичного підсилення сигналу нема
✖ Read noise не зменшується

Тому кажемо: SNR не покращує

2️⃣ Binning (sum)

📌 Фізичний сенс

Ib(i,j)=m=0k-1n=0k-1I(ki+m,kj+n)
Це фізичне сумування фотонів (якщо hardware binning).

📌 Вплив на SNR

Сигнал:

Sb=k2S
Шум (незалежний):

σb2=k2σ2⇒σb=kσ
Отже:

SNRb=k2Skσ=k⋅SNR
✔ SNR зростає лінійно з k
✔ Особливо вигідно для слабких об’єктів
✔ Зменшується кількість пікселів → менше обчислень

3️⃣ Pooling

Використовується в нейромережах.

(a) Max pooling

Ip(i,j)=max⁡m,nI(ki+m,kj+n)
Фізично:

- вибирає найяскравіший піксель

- не зберігає енергію

SNR:

- може збільшитись для яскравих об’єктів

- але статистично спотворює шум

- важко дати універсальну формулу

Тому: SNR залежить від структури сцени

(b) Average pooling

Ip=1k2∑I
Це математично те саме, що resize з box-фільтром.

SNR:

SNRp≈SNR
4️⃣ Порівняння по суті

| Метод | Лінійний оператор | Зберігає енергію | Покращує SNR | Фізично осмислений для сенсора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resize (bilinear) | так | ні | ні | ні |
| Binning (sum) | так | так | так | так |
| Max pooling | ні | ні | залежить | ні |
| Avg pooling | так | ні | ≈ ні | ні |

5️⃣ Ключова різниця

Resize - Перерахунок геометрії.

Binning - Фізичне об’єднання фотонів → зміна статистики шуму.

Pooling - Алгоритмічна агрегація для інваріантності в CNN.

6️⃣ Для вашого типу задач

У задачах:

- слабкі об’єкти

- SNR-криві

- емпіричні detection curves

- SWIR-спостереження

єдиний метод, що має фізичний сенс, — це sum binning на рівні сенсора.

Resize і pooling — це вже обробка сигналу, а не зміна фізичної статистики вимірювання.

Що буде як я використаю Software binning

Добре. Розглянемо строго, без маркетингових формулювань.

Нехай вихідне зображення

I(x,y)=S(x,y)+ε(x,y),
де шум має дисперсію

Var(ε)=σshot2+σread2.
Тут:

- σshot2∼S— фотонний (пуасонівський) шум,

- σread2— шум зчитування АЦП.

1️⃣ Що таке software binning

Software binning — це сумування вже оцифрованих пікселів:

Ib(i,j)=m,nI(ki+m,kj+n)
тобто після того, як кожен піксель вже мав свій read noise.

2️⃣ Що відбувається з сигналом

Сигнал:

Sb=k2S
Тут усе так само, як при hardware binning.

3️⃣ Що відбувається з шумом

Оскільки кожен піксель уже має read noise, то при сумуванні:

σb2=k2σshot2+k2σread2
тобто

σb=kσshot2+σread2
4️⃣ SNR при software binning

SNRb=k2Skσshot2+σread2=k⋅Sσshot2+σread2
Формально виглядає як зростання в kразів.

Але різниця проявляється в режимах:

5️⃣ Ключовий фізичний нюанс

📌 Hardware binning

Пікселі сумуються до АЦП
→ read noise додається один раз

σb2=k2σshot2+σread2
Це величезна різниця.

📌 Software binning

Пікселі сумуються після АЦП
→ read noise додається k2разів.

6️⃣ Коли software binning майже нічим не гірше

Якщо:

σshot2≫σread2
тобто ви в режимі фотонно-обмеженого шуму (яскрава сцена).

Тоді різниця майже зникає.

7️⃣ Коли software binning значно гірше

Якщо:

- слабкі об’єкти

- коротка експозиція

- SWIR з великим read noise

- детекція на порозі SNR

Тоді hardware binning може дати в 1.5–3× кращий SNR, ніж software.

8️⃣ Що ще зміниться

✔ Зменшиться кількість пікселів

→ швидше працюватиме детектор

✖ Динамічний діапазон не покращиться

✖ Read noise не зменшиться

✔ Може трохи покращитись стабільність centroid-оцінки

(через просторове згладжування)

9️⃣ Висновок для вашої задачі (SWIR, слабкі цілі)

Software binning:

- ✔ зменшить обчислювальне навантаження

- ✔ трохи стабілізує детекцію

- ✖ не дасть повного фізичного виграшу SNR

- ✖ не зменшить read noise

Якщо камера підтримує hardware binning — це значно правильніше для слабких об’єктів.

🔹 Що підтримує OpenCV: binning, pooling, resize

Йдеться саме про OpenCV (cv2) — бібліотеку комп’ютерного зору.

1️⃣ Resize (bilinear)

OpenCV повністю підтримує інтерполяцію.

Функція:

cv2.resize(src, dsize, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

Підтримувані інтерполяції:

| Метод | Прапорець |
| --- | --- |
| Nearest neighbor | INTER_NEAREST |
| Bilinear | INTER_LINEAR |
| Bicubic | INTER_CUBIC |
| Area (для зменшення) | INTER_AREA |
| Lanczos | INTER_LANCZOS4 |

Важливо

- INTER_LINEAR = bilinear interpolation

- INTER_AREA для downsampling фактично працює як усереднення по області (ближче до average pooling)

2️⃣ Binning (sum)

⚠ Прямого апаратного binning в OpenCV немає, бо це бібліотека обробки, не роботи з сенсором.

Але software sum binning легко реалізувати:

Варіант 1 — reshape + sum (швидкий NumPy-спосіб)

import numpy as np

def sum_binning(img, k):

h, w = img.shape

img = img[:h - h % k, :w - w % k]

return img.reshape(h//k, k, w//k, k).sum(axis=(1,3))

Варіант 2 — через box filter

cv2.boxFilter(src, ddepth=-1, ksize=(k,k), normalize=False)

- normalize=False → це сумування

- normalize=True → average pooling

3️⃣ Pooling

OpenCV не має окремої функції “pooling”, як у CNN.

Але можна реалізувати:

🔹 Average pooling

cv2.blur(img, (k,k))

або

cv2.boxFilter(img, -1, (k,k), normalize=True)

🔹 Max pooling

Через морфологію:

kernel = np.ones((k,k), np.uint8)

cv2.dilate(img, kernel)

Дилатація = локальний максимум.

4️⃣ Порівняння підтримки в OpenCV

| Метод | Є в OpenCV | Як реалізується |
| --- | --- | --- |
| Resize (bilinear) | ✔ | cv2.resize(..., INTER_LINEAR) |
| Resize (area) | ✔ | INTER_AREA |
| Sum binning | ⚠ частково | boxFilter(normalize=False) |
| Average pooling | ✔ | blur / boxFilter |
| Max pooling | ✔ (через dilate) | cv2.dilate |
| Hardware binning | ✖ | не підтримує |

5️⃣ Важлива практична деталь

INTER_AREA при зменшенні масштабу:

- для кратного зменшення (наприклад 2×)

- поводиться майже як average pooling

- але не є фізичним sum binning

Тобто:

INTER_AREA ≠ hardware binning

6️⃣ Для вашої задачі (SWIR, слабкі об’єкти)

Якщо потрібно:

✔ фізично коректне сумування

→ використовуйте boxFilter(normalize=False) або reshape+sum

✔ швидке downscale для детектора

→ INTER_AREA

✔ CNN-інваріантність

→ average / max pooling