Бінування_програмування

Бінування (binning) — це агрегування сусідніх пікселів у більші «блоки» (біни) з формуванням нового зображення меншої роздільної здатності.

Типово використовується 2×2, 4×4 тощо.

Також є Resize, pooling. Бажано з часом реалізувати (літом, після літа, не зараз).

Зараз реалізується лише сумуючий бінінг з формулою:

Формула сумуючого (sum) бінування

Забіноване зображення:

Ib(i,j)=m=0k-1n=0k-1I(kbin∙i+m, kbin∙j+n)	(бін.1)

де

i=0,…,Wkbin-1,j=0,…,Hkbin-1
Куди вставляти? Вважаю в нульовий етап – перед етапом ФРАГМЕНТАЦІЯ КАДРУ НА ТАЙЛИ.

Параметр kbin – єдиний параметр бінування( kbin=2;4).

З часом введемо тип бінування (сумуючий, усереднюючий, полінг, тощо)

Назад зображення не повертається.

При записі координат вимірювань у вихідний файл треба з бінованих координат отримати координати в СК початкового кадру:

x0=xoff+kbin∙ xb				(бін.2)

y0=yoff+kbin∙yb				(бін.3)

Вважаємо поки xoff=0, yoff=0.

Саме x0, y0 пишуть у вихідний файл у якості вимірювання.

Константу  kbin та ознаки бінування зберігати в конфізі

Тестування – через КОМПАРАТОР на модельних кадрах. В тому числі порівняльне тестування з бінуванням та без. Як будуть сумніви в тестуванні через КОМПАРАТОР на модельних кадрах – виконувати по натурних даних порівняльне тестування з бінуванням та без..

ДОДАТОК.

🔹 Що підтримує OpenCV: binning, pooling, resize

Йдеться саме про OpenCV (cv2) — бібліотеку комп’ютерного зору.

1️⃣ Resize (bilinear)

OpenCV повністю підтримує інтерполяцію.

Функція:

cv2.resize(src, dsize, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)

Підтримувані інтерполяції:

| Метод | Прапорець |
| --- | --- |
| Nearest neighbor | INTER_NEAREST |
| Bilinear | INTER_LINEAR |
| Bicubic | INTER_CUBIC |
| Area (для зменшення) | INTER_AREA |
| Lanczos | INTER_LANCZOS4 |

Важливо

- INTER_LINEAR = bilinear interpolation

- INTER_AREA для downsampling фактично працює як усереднення по області (ближче до average pooling)

2️⃣ Binning (sum)

⚠ Прямого апаратного binning в OpenCV немає, бо це бібліотека обробки, не роботи з сенсором.

Але software sum binning легко реалізувати:

Варіант 1 — reshape + sum (швидкий NumPy-спосіб)

import numpy as np

def sum_binning(img, k):

h, w = img.shape

img = img[:h - h % k, :w - w % k]

return img.reshape(h//k, k, w//k, k).sum(axis=(1,3))

Варіант 2 — через box filter

cv2.boxFilter(src, ddepth=-1, ksize=(k,k), normalize=False)

- normalize=False → це сумування

- normalize=True → average pooling

3️⃣ Pooling

OpenCV не має окремої функції “pooling”, як у CNN.

Але можна реалізувати:

🔹 Average pooling

cv2.blur(img, (k,k))

або

cv2.boxFilter(img, -1, (k,k), normalize=True)

🔹 Max pooling

Через морфологію:

kernel = np.ones((k,k), np.uint8)

cv2.dilate(img, kernel)

Дилатація = локальний максимум.

4️⃣ Порівняння підтримки в OpenCV

| Метод | Є в OpenCV | Як реалізується |
| --- | --- | --- |
| Resize (bilinear) | ✔ | cv2.resize(..., INTER_LINEAR) |
| Resize (area) | ✔ | INTER_AREA |
| Sum binning | ⚠ частково | boxFilter(normalize=False) |
| Average pooling | ✔ | blur / boxFilter |
| Max pooling | ✔ (через dilate) | cv2.dilate |
| Hardware binning | ✖ | не підтримує |

5️⃣ Важлива практична деталь

INTER_AREA при зменшенні масштабу:

- для кратного зменшення (наприклад 2×)

- поводиться майже як average pooling

- але не є фізичним sum binning

Тобто:

INTER_AREA ≠ hardware binning

6️⃣ Для вашої задачі (SWIR, слабкі об’єкти)

Якщо потрібно:

✔ фізично коректне сумування

→ використовуйте boxFilter(normalize=False) або reshape+sum

✔ швидке downscale для детектора

→ INTER_AREA

✔ CNN-інваріантність

→ average / max pooling